Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu					6.12.1999

Tietotekniikan osasto

1628 Suojatut tietoyhteydet

Harjoitustyö : Saint

6696 Mikko Piironen

6237 Pasi Rautiainen

6718 Jari Välimäki

1.	Yleistä	1

2.	Käyttöönotto	1

2.1.	Laitteistovaatimukset	2

2.2. Asentaminen	2

2.3. Käyttöohjeet	2

3.	Vaarat	2

3.1.	Sisäiset suojaukset	3

4.	Arkkitehtuuri	3

4.1.	Kernelin osat	3

5.	Tehtävä	3

6.	Skannaus ja tulosten analysointi	4

6.1.	Luokittelu ja analysointi tarjottujen palvelutyyppien mukaan	4

6.2.	Kommentit mahdollisista tietoturva-aukoista.	6

7.	Tehtävän pisteytys	6

8.	Lähteet	6

# Yleistä

Internetin käyttäjien määrän kasvaessa ovat myös erilaisten tietoverkkojen väärinkäytöksien määrä kasvanut vähintään samaa tahtia. Erityisesti suurten verkkojen turvallisuuden hallitseminen ja takaaminen on erittäin ongelmallista. Verkkoturvallisuuden hallinnan ja suunnittelun helpottamiseksi on tehty paljon ohjelmia, analysaattoreita, joiden tehtävänä on etsiä järjestelmistä mahdollisia heikkouksia.

Verkkojen ja tietokoneiden tietoturvasta vastaavat ihmiset tarvitsevat välineitä joilla pystyy hallitsemaan ja tutkimaan verkon osien tietoturvallisuuden tasoa. Yleensä tällaisten ohjelmien toiminta perustuu tiedon automaattiseen keräämiseen koneista ja verkoista. Yksi esimerkki tällaisista analysaattoreista on SAINT( Security Administrator's Integrated Network Tool).

Saintin pääpainopiste analysoinnissa ovat kohteen tarjoamat palvelut. Palvelut ovat tietoturvan kannalta ongelmallisia sillä ne luovat aina mahdollisia tietoturvauhkia pelkästään olemalla käytettävissä. Ohjelman avulla käyttäjä näkee mitä palveluja kohteesta löytyy ja onko niissä hälyttäviä heikkouksia. Turhien ja ylimääräisten palvelujen löytyminen parantaa huomattavasti järjestelmän turvallisuutta. Analysaattori tutkii myös muita tietoturvallisuuteen liittyviä osia, kuten selkeästi vääriä asetuksia tai tunnettuja turva-aukkoja.

Saintin käyttöliittymänä on HTML-pohjainen, joten niin analysaattorin keräämän tiedon tutkiminen kuin analysaattorin hallinta tapahtuu normaalin www-selaimen avulla. Kohteen yleisen tiedon lisäksi ohjelmalla on mahdollista tutkia sen luottamussuhteita ja riippuvuuksia verkossa.  Saint käyttää useita eri työkaluja toiminnassaan ja voidaankin sanoa että ohjelma on kokoelma hyväksi todettuja työkaluja. Sen ei ole tarkoitus ratkaista yksittäisiä pikku ongelmia vaan tutkia kokonaisuuksia useiden työkalujen avulla. Ohjelma ei myöskään voi mitenkään taata koneen tai verkon turvallisuutta, mutta se voi löytää heikkouksia, esimerkiksi vahingossa päällä olevia palveluita.

# Käyttöönotto

Saintia jaellaan lähdekoodina. Saint kääntyy kaikissa yleisemmissä unix-järjestelmissä. Ainoat vaatimukset ovat C-kääntäjä sekä PERL versio 5.00 tai uudempi. Tekijöiden ponnisteluista huolimatta, Saint ei kuitenkaan toimi täysin oikein kaikilla unix-järjestelmillä. Käytön aikana voi esiintyä kaatumisia ja erilaisia jumimisia. Saintin haitta on root-oikeuksien vaatimus. Root-oikeuksin varustettu kyhäelmä kaatuu helposti ja vahinkojen korjaaminen voi vaatia ohjelman tai jopa koko koneen uudelleen käynnistyksen.

## Laitteistovaatimukset

Saint vaatii levytilaa noin kaksi megatavua. Näiden lisäksi järjestelmässä täytyy oilla myös web-selain ja Perl. Kaiken kaikkiaan pienin mahdollinen asennus on noin 16-20 megatavua, riippuen käytettävästä laitteistosta.

Saint on testattu toimivaksi Irix 5.3, SunOS 5.3 ja SunOS 4.1.3_U1 järjestelmissä. Näiden lisäksi Saint toimii useissa muissakin ympäristöissä, mm. Linuxissa, mutta toimivuus voi vaihdella riippuen käytettävästä konfiguraatiosta.

Skannattaessa suuria verkkoja Saint vaatii myös kohtuullisen määrän muistia. Muistin määrä ei ole kuitenkaan ongelma, ellei skannata yli tuhannen koneen verkkoja. Harjoitustyötä tehdessä skannattiin ainoastaan yksittäisiä tietokoneita, eikä muistin kulutus muodostunut ongelmaksi.

## 2.2. Asentaminen

Paketin purkamisen jälkeen asentaminen on helppoa. Make komento kertoo listan mahdollisista käännöskohteista ja esim. “make linux-glibc21" kääntää glibc-kirjastoa vasten linkatun linux binäärin. Kääntämisen jälkeen komennetaan “perl reconfig” ja mikäli järjestelmään on asennettu joku web-selain, järjestelmä on valmis. Asennuksessa tulee huomioida, että jos koneeseen on asennettu sellaisia tcp-wrappereita, jotka kääntävät esimerkiksi finger-kutsut takaisin, ne tulee kääntää pois päältä. On mahdollista, että skannattavien koneiden joukossa on samanlainen konfiguraatio ja tällöin seurauksena on päättymätön silmukka.

## 2.3. Käyttöohjeet

Asentamisen ja ensimmäisen käynnistämisen jälkeen Saintin www-pohjainen käynnistyy valittuun selaimeen. Asennuksen jälkeen Netscape ei onnistunut avaamaan Saintin käyttöohjeita, vaan herjasi mitä erinäisemmillä virheilmoituksilla. Mikäli Netscapen käynnistää ilman Saintia, minkäänlaisia virheilmoituksia ei tule.

# Vaarat

Saint:in käytössä on huomioitava sen aiheuttamat vaaratekijät. Sen tekee vaaralliseksi kaksi asiaa. Ensinnäkin hakkerit ja muut potentiaaliset tunkeutujat, sekä aivan tavalliset Internetin käyttäjät voivat käyttää Saint:ia sellaista tietokonetta vastaan, johon heillä ei ole käyttöoikeuksia. Tämä on ongelma erityisesti siksi, että jotkut Saint:in käyttämistä luotaimista ovat hyvin samankaltaisia eräiden hakkereiden käyttämien hyökkäystapojen kanssa. Tämä voi aiheuttaa turhia hälytyksiä kohteen tietoturvasta vastaaville ihmisille. Toinen syy on että vaikka Saint:ia käytetään suunnitellusti tietokoneeseen johon se on täysin luvallista, voi Saint seurata mahdollisia tietoturva-aukkoja hyvinkin pitkälle luvallisen verkko-alueen ulkopuolelle ja aiheuttaa näin ongelmia. Turvallisin tapa käyttää Saint:ia onkin ajaa sitä palomuurin takana jolloin se luotaa ainoastaan ne koneet joihin sillä on IP-yhteys eikä siten ylitä palomuurirajaa. Saint:in käyttämisessä pitää kuitenkin olla hyvin varovainen kun sitä ajetaan sellaisen palomuurin takana joka sallii suoran IP yhteyden koneisiin muussa Internetissä. Tämä juuri

yllämainitusta syystä johtuen.

## Sisäiset suojaukset

Saint itsessään sisältää kolme suojausta, jotta sen käyttö olisi turvallisempaa. Sille voidaan määritellä luotausalue, jota pidemmälle se ei mene alkuperäisestä kohteesta tai aliverkosta. Jokainen tietokone johon mahdollista tietoturva-aukkoa seurataan on yhden luotaustason kauempana. Jos luotausalue on esimerkiksi kaksi konetta, Saint ei mene koskaan tämän kauemmaksi alkuperäisestä kohteesta. Saint:lle voidaan myös määritellä joko ne domainit jotka sen annetaan tutkia tai vaihtoehtoisesti ne, joita sen ei haluta tutkivan. Esim. voidaan määritellä, että se saa tutkia vain .lut.fi osoitteita.

# Arkkitehtuuri

Saint:ssa on laajennettava arkkitehtuuri. Sen keskuksena on verrattain pieni ja älykäs kernel, joka ei oikeastaan ymmärrä mitään järjestelmä tyypeistä, verkkopalvelujen nimistä, heikkouksista tai muista yksityiskohdista. Näiden yksityiskohtien tuntemus on rakennettu pieniin tietojen hankinta työkaluihin ja sääntökantoihin. Saint:in käyttäytymistä hallitaan konfiguraatiotiedoston avulla. Sen asetukset voidaan ohittaa komentoriviltä hypertekstiin pohjautuvassa käyttöliittymässä.

## Kernelin osat

Konfiguraatiotiedostossa annettujen asetusten avulla menettelytapaalijärjestelmä päättää voidaanko kone skannata vai ei, ja millä tasolla tämä tehdään.

Kohde koneista annetun listan mukaisesti kohteen hankinta-alijärjestelmä luo listan luotaimista, joita tullaan käyttämään kohteeseen. Lista luotaimista syötetään tiedon hankinta- aijärjestelmälle. Kohteen hankinta moduuli pitää myös kirjaa luotausalueesta ja niin kutsutuista aliverkko laajennuksista.

Saatuaan listan luotaimista, tiedon hankinta moduuli ajaa sopivat tiedon hankinta työkalut kohdetta vasten ja luo tällä tavalla uutta tietoa. Tämä uusi tieto syötetään päättelyjärjestelmälle.

Saamansa tiedon perusteella päättelyjärjestelmä luo uusia kohteita, uusia luotaimia ja muuta uutta tietoa. Uudet kohteet syötetään kohteen hankinta moduulille, uudet luotaimet tiedon  hankinta moduulille ja muut tiedot käsitellään päättelyjärjestelmässä.

Raportit ja analyysit alijärjestelmä ottaa kerätyn tiedon ja rakentaa niistä HTML-sivun selattavaksi.

# Tehtävä

Harjoitustyönä tulee asentaa ja tutustua Saintin toimintaan. Saint löytyy vapaasti jaeltavana verkosta. Ohjelmalla on tarkoitus skannata joitakin tietokoneita, sekä analysoida tuloksia.

# Skannaus ja tulosten analysointi

Testimateriaalin saamiseksi skannattiin 13 konfiguraatiota lnetissä sekä yksi kone palomuurien ulkopuolella. Palomuurin ulkopuolisesta koneesta ei saatu tietoja, mutta kyselyt pääsivät kuitenkin perille ja jäivät skannattavan koneen lokeihin.

Tutkituista järjestelmistä yhteen oli asennettu FreeBSD, neljään linux ja lopuissa oli windows98 tai NT. Turvallisimmiksi laitteiksi osoittautuivat rajoitetun määrän palveluita tarjoavat linux-koneet. Yhdessä linux-koneessa oli konfiguroitu useita palveluita päälle ja Saint löysikin niistä useita mahdollisia turvareikiä liittyen postin välitykseen. Tietoturva riskiä ne eivät kuitenkaan muodosta, koska postin välitystä pääsee käyttämään vain lut.fi domainin sisältä. Turvattomimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui virittämätön Redhat, jonka asennusohjelma oli asentanut lähes kaikki palvelut, mutta niiden konfigurointi oli jätetty puolitiehen. Kyseinen konfiguraatio kaatui kesken skannauksen ja käynnisti itsensä uudelleen. Windowsien tapauksessa Saint huomauttaa automaattisesti DoS (Denial of Service)-hyökkäyksistä, joita on Windowsia vastaan kehitetty useita (mm. WinNuke). Lisäksi Windowsin levyjaot tulkittiin mahdolliseksi turvariskiksi. Saint ei löytänyt windows-koneisiin installoituja ftp-palvelimia, eikä myöskään reagoinu ssh-palvelimiin millään tavalla. Suurimmaksi yksittäiseksi riskiksi Saint ilmoitti Windows koneeseen asennetun Microsoft IIS www-palvelimen.

## Luokittelu ja analysointi tarjottujen palvelutyyppien mukaan

FTP-palvelimet nähtiin mahdolliseksi turvareiäksi kolmessa tapauksessa viidestä. Lisäksi Saintilta jäi huomaamatta ainakin kolmessa windows-koneessa ollut ftp-palvelin. Saint huomasi linux koneessa yläportissa olleen ftp-palvelimen. FTP-palvelimet eivät kuitenkaan muodosta turvariskiä, ellei niitä asenneta muualle kuin standardi-porttiin, sillä palomuuri pitää huolen mahdollisista tunkeutujista. Kuvassa 1. on skannauksen jälkeen Saintin tuottama raportti kohdekoneesta.

Kuva 1: Saintin löytämät verkkopalvelut

Yhdessä koneessa olleen IMAP-palvelimen Saint luokitteli mahdollisesti haavoittuvaksi. Vian selitystä ei kuitenkaan löytynyt vaan selityksen tilalle tarjottiin virheilmoitusta. Myöskään IMAP ei muodosta turvaongelmaa, mikäli sitä ei ole konfiguroitu johonkin erikoiseen porttiin. Samassa koneessa ollut POP-palvelin antoi tulokseksi samanlaiset ilmoitukset.

Kahdessa koneessa oli NFS palvelin, joka molemmissa tapauksissa nähtiin mahdolliseksi turvariskiksi. Tämäkin palvelu on suojattu palomuurilla.

Kolmessa koneessa ollut Sendmail antoi jokaisen kohdalla liudan huomautuksia. Ilmoituksia klikkaamalla Saint antaa ehdotuksia mahdollisten turvareikien poistamiseksi. Lnet-koneissa ei kuitenkaan voi vastaanottaa postia ulkomaailmasta ilman erityistä lupaa.

Neljästä koneesta löytyi telnet-palvelin. Kolmessa tapauksessa telnet-palvelin nähtiin mahdollisena turva-aukkona.

Kolmessa windows-koneessa oli levyjako päällä. Jokaisessa tapauksessa tämäkin nähtiin mahdollisena tietoturvariskinä.

Neljässä koneessa oli www-palvelin. Yhden Saint luokitteli tietoturvariskiksi, kaksi mahdolliseksi tietoturvariskiksi ja yhden turvalliseksi. Tietoturvariskiksi luokiteltava www-palvelin pyöri Windows98 järjestelmässä. Palvelimena oli MS IIS 4.0. Samassa koneessa pyöri myös secure-www, jossa oli sama tietoturvariski. Riski liittyi cgi-binäärien ajoon ja Saint nimesi mahdollisesti ongelmallisen cgi:n.

Neljässä koneessa oli käytössä X-Windows-palvelin. Kahdessa koneessa tämä nähtiin mahdollisena tietuturvariskinä. Toisessa turvalliseksi todetuista oli myös X-login-palvelin, joka myöskin todettiin turvalliseksi.

Kolmessa koneessa oli asennettuna finger-palvelin ilman wrappereita. Saint ilmoittaa tästäkin mahdollisena tietoturva-aukkona. Fingeriä voi käyttää esim. käyttäjätunnusten keräämiseen, jonka jälkeen voi yrittää arvata salasanoja.

## Kommentit mahdollisista tietoturva-aukoista.

13 koneesta ainoastaan kaksi todettiin täysin turvallisiksi, joskaan Saint ei löytänyt niistäkään kaikkia tarjottavia palveluita. Lisäksi Saint ei luonnollisestikaan osaa kertoa, onko palveluiden käyttöä rajoitettu jollakin tavoin, esim. yhteyden saa vain tietyistä domaineista. Www-palvelimia lukuunottamatta, mahdollisina tietoturva-aukkoina nähdyt palvelut on suojattu palomuurilla, joten ne eivät aiheuta riskiä muualla kuin lut.fi domainin sisällä. Täytyy kuitenkin muistaa, että ylimääräisiä palveluita ei muurista huolimatta tulisi pitää päällä. Murtautujan tarvitsee päästä vain johonkin lnetissä olevaan koneeseen, jonka jälkeen tarjottavat palvelut ovat useissa tapauksissa lähes täysin suojaamattomia.

# Tehtävän pisteytys

Tehtävä sopii yhden opintoviikon laajuudessa yhdelle henkilölle. Tehtävää voi laajentaa useamman henkilön työksi sisällyttämällä tarkemman tulosten analysoinnin, jossa selvitetään skannauksessa löytyneiden palveluiden turva-aukkoja laajemmin ja keinoja suojautua kyseisiä hyökkäyksiä vastaan poistamatta palveluita.

# Lähteet

Saint manuaali: http://wwdsilx.wwdsi.com/saint/